סיכום שיחה עם חגית – אפיון מערכת האבחון

תאריך שיחה: 31/08/2026 | מועד הפקה: 2026

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. מבנה ומאפייני משימת האבחון

• שלבי האבחון: האבחון מבוצע בשני שלבים / שני ספרים (Booklets).

• מטרת המשימה לנבדק: לחבר שלוש נקודות ברצף מבלי להרים את היד (עט מהמשטח), במהירות ובדיוק המרביים.

• התנהגות נבדקים: ילדים המתקשים בלימוד נוטים להשקיע מחשבה מרובה ואינם מבצעים את המשימה באופן אוטומטי.

• מבנה הבלוק: בכל בלוק של משימה יש 3 שורות/רחובות, ובכל שורה 5 בתים (סך הכל 15 בתים לבלוק).

• עמוד אימון: העמוד הראשון משמש לחימום ותרגול בלבד ואינו נמדד במערכת.

• היקף מפגש ראשון: בכל מפגש מבוצעים 12 בלוקים (אורך המפגש עד כחצי שעה). סך הכל 12 × 15 = 180 חזרות על אותה הצורה.

• מפגשי המשך ומעקב: התלמיד מגיע למפגש נוסף לאחר יום, ולאחר שבועיים מתבצע מפגש הערכה נוסף הכולל 4 בלוקים נוספים.

2. ממשק המדריך והנבדק (UI / Workflow)

• שליטה ובקרה: על גבי הדיגיטייזר (היכן שנמצא הבלוק) קיים לחצן / אייקון ייעודי במחשב. המדריך לוחץ עליו ואומר לילד להתחיל. השליטה בתהליך נמצאת בידי המדריך.

• תצוגת מסך המדריך: התוכנה מציגה בזמן אמת על גבי מסך המדריך/בוחן את האותיות/צורות שהילד מצייר.

• חיווי לחץ דינמי: הצבעים משקפים את רמת הלחץ שמפעיל הנבדק על גבי העט בעת ביצוע המשימה.

• אינדיקציית Air Time: קו צהוב מסמן הרמת עט מעל המשטח (Air Time).

• חשיבות התצוגה למדריך: הצגת המהלך למדריך קריטית לצורך זיהוי הרמות יד, אופן חיבור האותיות, או דילוג על נקודות/אותיות.

• מעקב דפים והערות: מעקב אחר מספר הדף/בלוק שבו הילד אוחז – מוצג גם בטאבלט וגם במסך המדריך, עם שדה להזנת הערות המאבחן בזמן אמת.

3. מדדים, פרמטרים וחישוב שגיאות

• פרטי נבדק ומפגש: מספר זיהוי (ID), תאריך לידה, ושתי אותיות ראשונות של שם הנבדק (ראשי תיבות).

• מזהה סשן: כל סשן ILT (או לכלל ילדי הכיתה) מקבל מספר מזהה ייחודי.

• יד דומיננטית (L/R): הגדרת עמודת כיווניות (L/R) – ערך 0 מייצג שמאל, ערך 1 מייצג ימין.

• רוחב סגמנט (Segment Width): ערך של 15 מ"מ מוגדר כתקין. המדידה נעשית במילימטרים לפי ריבוע הסגמנט. סטייה/פריצה מעבר לקווי התיחום של הריבוע (ימינה או שמאלה) נמדדת במ"מ ומוגדרת כחריגה/טעות.

• ספירת תקינות: ספירת כמות הסגמנטים התקינים לעומת סגמנטים שבהם נרשמה חריגה/פגיעה.

• הרמות יד (Hand Raises): ספירת כמות הרמות היד מהמשטח ובדיקת הקשר בינן לבין פריצה מגבולות הסגמנט.

• זמני Air Time: חגית ציינה כי לטעמה אין משמעות מהותית למדידת זמני הרמת העט באוויר במהלך המעברים.

• מתודולוגיית סדר מילוי: תיעוד כיוון מילוי הבלוק – מימין לשמאל (עברית), משמאל לימין (אנגלית), או מלמעלה למטה (יפנית).

• מדידת זמנים: מדידה מדויקת של שעת ההתחלה, שעת הסיום ומשך הזמן הכולל לביצוע כל בלוק.

• זמן השהיה בין בלוקים: קביעה והגדרה של זמן ההשהיה הנדרש במערכת בין בלוק לבלוק.

• נעילת תצורת קו: הגדרת עובי הקו הרצוי במערכת כך שיהיה קבוע, נעול ולא ניתן לשינוי בעת מדידה בסשן ספציפי.

4. ניתוח וידאו ומשתנים איכותניים

• צילום וידאו: חגית הקליטה את תהליך האבחון במצלמה חיצונית כדי לתעד את תנועות הידיים ומנח הגוף של הילד.

• זיהוי שגיאות רצף: בדיקת היתכנות לחישוב אוטומטי של מצבי טעות שבהם הנבדק לא שמר על רצף (כגון חזרה על אות לצורך הדגשתה). המערכת צריכה לאזן בין מהירות הביצוע לבין כמות השגיאות.

• סוג העט: תיעוד סוג העט (עט רגיל, ארגונומי, עובי אחיזה וכדומה) והשפעתו על אופן האחיזה והכתיבה.

• תצורת הבלוק: תיעוד צורת הבלוק בטופס ההערות (לדוגמה: בלוק במבנה מחברת).

5. לוחות זמנים והמשך עבודה

• אילוצי מחקר: חגית מוגבלת בביצוע אבחונים במסגרת המחקר.

• מועד תחילת פעילות: העברת הזמנות עבודה מתוכננת לקראת תחילת פעילות לאחר סוכות, סביב ה-15 עד ה-20 באוקטובר 2026.

• דגש קריטי: הודגש כי חשוב מאוד שהמערכת וכל התהליך יפעלו בצורה חלקה ויציבה (Smooth Run).